Отличия версии для платы KPL100:

Дополнительные возможности в области настроек (см. ниже):

- раскладка под любую клавиатуру

- поддержка клавиши "HF" с фиксацией и без таковой

- дополнительная раскладка клавиш калькулятора с возможностью использования калькулятора в корпусах, у которых меньше клавиш, чем у корпуса 2308 (неуместившиеся функции можно поместить в функциональное меню калькулятора "F")

- изменение начальных значений всех констант, которые устанавливаеются после пересапуска телефона

Общие отличия для всех типов версий и телефонов:

1. MODE,3,4 : параметр "Frq.b.-13.70." способ обнаружения звонка

значения: 		13.70 - 	обнаружение частоты в диапазоне 13..70Гц

FULL - 	обнаружение звонка по уровню

20.30 - 	обнаружение частоты в диапазоне 20..30Гц

13.42 - 	обнаружение частоты в диапазоне 13..42Гц

2. MODE,3,4 : параметр "PEriod.b.03"

количество периодов при обнаружении звонка по частоте

дипазон значений: 03,09,12,17

3. MODE,3,5,0 : просмотр типа, даты и контрольной суммы:

"-HELLA-" - 		тип версии

"d.27.02.2002." - 		дата создания

"bld.-xxxx "    - 		номер компиляции

"CS.- xxxx "    - 		контрольная сумма ПЗУ

4. Номера мелодии в будильниках и режиме "Line Hold" совпадают.

5. Если при входе какую-либо память (память звонивших, память исходящих номеров или записная книжка) было отображено сообщение "00. -Err.- ", то это означает, что произошло разрушение структуры памяти из-за сбоя и необходимо сделать перезапуск телефона (MODE,3,5,1).

6. Программный регулятор общей громкости звуков, выдаваемых АОНом (по умолчанию повешен на клавишу "RESET"). Этот регулятор нужен только тогда, когда вы не используете механический регулятор на корпусе телефона. Если же вы устанавливаете механический регулятор, то рекомендуется на эту клавишу повесить какую-либо функцию, изменив раскладку клавиатуры. Регулировка громкости автоматически прекращается через 2 секунды после отпускания клавиши.

Внешний вид:

"HS."""    "  	максимальная громкость

"HS.""	"  	средняя громкость

"HS."	"  	минимальная громкость

"HS.	"  	нулевая громкость

Клавиши:

"RESET" - 	первое нажатие - просмотр текущего уровня (вход в регулировку громкости)

- следующее нажатие - увеличение громкости

"0"- 	установка нулевой громкости

"1"- 	установка минимальной громкости

"2"		установка средней громкости

"3"		установка максимальной громкости

"4..9"	уменьшение громкости

Остальные клавиши сохраняют свою функцию и осуществляют выход из режима регулировки громкости.

7. Охрана и дверной звонок.

Датчик охраны подключается через диод на линии K3-R8.

Кнопка (датчик) дверного звонка подключается через диод на линии K4-R8.

Вход в установку параметров дверного звонка и охраны производится по нажатию следующих клавиш: MODE,3,5,4.

Параметр настройки мелодии дверного звонка " door-00 "

(00-дверной звонок выключен) (значения параметров см. ниже).

Внешний вид:

" door-00 "

Клавиши:

"0..9"	ввод значения параметра

"*"		(без удержания) переход к следующему параметру  (с удержанием) прослушивание установленной мелодии

"#"		выход в основное состояние

При срабатывании дверного звонка выдается сообщение " -door- ", в котором слово "door" мигает при проигрывается заданная мелодия до отпускания кнопки дверного звонка.

Параметр вкл./выкл. охраны.

"GUArd-OFF" - вкл./выкл. охраны

(при включении охраны включается пауза на 30 секунд для возможности ее отключения или выхода через охраняемый объект)

(срабатывании также включается пауза на 30 секунд

для возможности предотвращения включения сигнализации)

(" ПАУЗА.-30" - обратный счетчик, клавиша "#" - выкл.) Параметры типа датчика и режима срабатывания охраны.

"G.SEt- 2 0"

Первый параметр - тип датчика охраны:

0 - срабатывание по переходу в "0"

1 - срабатывание по переходу в "1"

2 - срабатывание по смене состояния датчика

Второй параметр - режим срабатывания охраны:

0 - выдача сирены в течение 3-х минут

1 - автодозвон по заданному номеру и произнесение информационного номера в линию

Ввод информационного номера охраны.

"In.	"

Ввод номера для дозвона при сработавшей охране.

"Gd.	"

8. Дополнительное включение анти-АОНа по MODE,MODE при поднятой трубке или включенном спикерфоне.

9. MODE,3,9 : параметр "Ln.Hold.-00"

тип звуковых сигналов в режиме "Line Hold"

диапазон значений:

00		нет звуковых сообщений

01..22	фиксированная мелодия

23..29	добавлено 7 новых мелодий

30		мелодия "кукушка"

31	случайная мелодия (предпоследнее значение)

32	выдача гудков (последнее значение)

10. Установка мелодии в будильниках: "PLAY-00 H"

00	- случайная мелодия

01..22 - фиксированная мелодия

23..29 - добавлено 7 новых мелодий

30	- мелодия "кукушка"

31	- случайная мелодия (последнее значение)

11. В калькуляторе комбинация клавиш "F" + "C" очищает память калькулятора.

12. Установка мелодии дверного звонка " door-00 ". диапазон значений:

00	- дверной звонок выключен

01..22 - фиксированная мелодия

23..29 - добавлено 7 новых мелодий,  30     - мелодия "кукушка"

31	- случайная мелодия (последнее значение)

---------------------------------------------------------------------

Корпус телефона, имеющий кнопку "HF" с фиксацией:

Кнопка "HANDS FREE" с фиксацией.

Т.о. при поднятии трубки "HANDS FREE" сам не выключается, а нужно его выключать повторным нажатием на кнопку. Приоритет имеет трубка, т.е. если включены оба средства разговора, то будет работать только трубка.

---------------------------------------------------------------------

Корпус телефона, имеющий кнопку "HF" без фиксации:

Кнопка "HANDS FREE" без фиксации.

Т.о. при поднятии трубки "HANDS FREE" выключается сам.

Приоритет имеет трубка, т.е. если включены оба средства разговора, то будет работать только трубка.